示例环保科技有限公司 环境风险与应急资源清单

EnvAI 演示项目资料 · 仅用于本地全流程验证

# 一、主要环境风险物质

| 物质 | 最大储存量 | 储存位置 | 主要风险 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | 2.0 t | 甲类仓库 A 区 | 腐蚀、聚合放热 | 冷却、禁火、围堰、泄漏收集 |
| 异氰酸酯 | 1.5 t | 甲类仓库 B 区 | 吸入危害、遇水反应 | 密闭储存、通风、禁水管理 |
| 乙酸乙酯 | 3.0 t | 甲类仓库 C 区 | 易燃、挥发 | 防爆电气、静电接地、泡沫灭火 |
| 天然气 | 管道输送 | 锅炉房 | 易燃、泄漏爆炸 | 可燃气体报警、紧急切断 |

# 二、主要环保设施与应急资源

| 设施/资源 | 数量或能力 | 位置 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气活性炭吸附装置 | 2 套，20,000 m³/h | 生产车间屋顶 | 设备部 |
| 催化燃烧装置 | 1 套，12,000 m³/h | 废气治理区 | 环保部 |
| 厂内污水处理站 | 300 m³/d | 厂区东侧 | 环保部 |
| 消防水池 | 600 m³ | 厂区西南角 | 安环部 |
| 应急物资柜 | 吸附棉、堵漏工具、防护服、呼吸器 | 门卫及仓库 | 应急办公室 |

# 三、应急响应要点

## 泄漏事件

立即停止相关作业，切断物料来源，设置警戒区；由佩戴相应防护装备的人员使用吸附棉和堵漏工具处置，污染物统一作为危险废物收集。

## 废气治理设施故障

停止相关生产单元，保持故障设施安全状态，通知环保部和设备部，确认修复并完成试运行后方可恢复生产。

## 火灾爆炸事件

立即报警并启动消防和人员疏散程序，优先切断气源和电源；根据风向和影响范围向园区管委会报告。

# 四、资料确认

以上数据由企业项目组于 2026 年 8 月确认，作为 EnvAI 演示项目的项目事实输入。未在本清单中列出的数量和排放参数不得由模型自行补充。